YBK-107油分散剂

- 一、特性

本品主要由非离子表面活性剂、渗透剂、有机溶剂及助剂组成，有较强的渗透、乳化、去油垢性能，不含无机酸碱，故对设备无腐蚀性，是一种新颖广谱油分散剂。

- 二、用途

本品可用于化工、钢铁、医药、石油等行业的工业循环水系统脱脂去污，以及炼油系统发生漏油后作溢油处理剂。

三、质量指标

| 外观 | 无色透明液体 |
| --- | --- |
| 密度（20℃）（20℃）,g/cm3 | ≥1.05 |
| 活性物含量 % | ≥6.0 |
| PH值（原液） | ≥10.0 |

四、使用方法

本品一般投加量1.0-3.0mg/L，连续投加，适用于PH 值为6.0-9.0 的循环冷却水系统。

五、包装和储存

本品用塑料桶包装，每桶净重25kg、50kg、1000kg，储存于室内阴凉干燥处，储存期十二个月。

网站图片